# Anubis 本番用PC セットアップ手順書

CEATEC 2026 展示用｜動作確認済みデモを別のWindows PCへ移すための手順

# 1. 構成と事前確認

Raspberry Pi：192.168.100.21（BIND9 / RPZ / Flask Control）

現行Windows PC：192.168.100.25（デモページ 8080番、広告ページ 8081番）

本番PCとRaspberry Piを同じネットワーク（FS040W）に接続する。

本番PCでPythonとChromeが使えることを確認する。Pythonが未導入なら事前に導入する。

注意：本番PCのIPが192.168.100.25と異なる場合、Pi側の操作許可IPを変更する必要がある。

# 2. デモファイルをコピー

現行PCの C:\Users\ktc\Desktop\Anubis_demo フォルダを、本番PCのデスクトップなどへ丸ごとコピーする。少なくとも index.html と ad.html が必要。今回完成した自動切り替え版 index.html を使う。

# 3. 本番PCのIPアドレスを確認

本番PCでPowerShellを開き、次を実行：

ipconfig

Wi-FiのIPv4アドレスを控える。例：192.168.100.25。異なる場合は次の4を実施する。

# 4. Pi側の操作許可IPを合わせる（IPが異なる場合のみ）

Tera TermでPiへ接続し、次を実行：

nano /home/pi/anubis-web.py

次の行にあるIPを、本番PCのIPv4アドレスに変更して保存する。

if request.remote_addr != "192.168.100.25":

保存後、Flaskを再起動する。現在は手動起動のため、実行中のターミナルで Ctrl+C → python3 /home/pi/anubis-web.py。ターミナルを閉じない。

注意：現行のFlaskには操作元IP制限がある。DNSやWebアクセスだけ動いても、許可IPが違うとON/OFF操作は403になる。

# 5. 本番PCのDNSをPiに向ける

FS040WのDHCP設定でDNSサーバーとして 192.168.100.21 を配布する（現行構成）。本番PCをWi-Fiに接続し直し、PowerShellで確認：

Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

使用中のWi-FiのDNSが 192.168.100.21 になっていること。異なる場合はルーターのDHCP設定と再接続を確認する。

# 6. Windowsで2つのWebサーバーを起動

本番PCでPowerShellを2つ開く。両方とも、コピーした Anubis_demo フォルダで実行する。

ウィンドウ①（メイン画面）： python -m http.server 8080

ウィンドウ②（広告ページ）： python -m http.server 8081

※ python が認識されない場合は py -m http.server 8080 / 8081 を試す。起動した2つのウィンドウは閉じない。Windowsファイアウォールの許可確認が出た場合は、展示ネットワークに必要な範囲で許可する。

# 7. デモ画面を開く

Chromeで以下を開く：

デモ画面： http://localhost:8080

Anubis操作画面： http://192.168.100.21:5000

index.html の自動切り替えスクリプトは http://192.168.100.21:5000/status を約1秒ごとに確認する。localhost:8080 から開くこと（ファイルをダブルクリックして file:// で開かない）。

# 8. 本番前の動作確認

操作画面でOFF → 黄色い広告が表示される。

操作画面でON → 約1秒後に「Anubisが広告をブロック中」に切り替わる。

ON→OFF→ONを3回以上繰り返し、キーボード操作なしで切り替わる。

DNSの実証：ON時にPiで dig @127.0.0.1 ad.anubis.test を実行し、status: NXDOMAIN を確認する。

# 9. トラブル時の確認

操作画面が開かない：PiのFlaskが起動中か、PCとPiが同じネットワークか確認。

ON/OFF操作が「この端末からは操作できません」：本番PCのIPとFlask内の許可IPを照合。

広告が切り替わらない：ChromeのF12 → Consoleで /status の通信エラーを確認。Flaskの起動・CORS（http://localhost:8080）も確認。

広告ページが出ない：8081番のサーバー、ad.htmlの配置、DNSがPiを向いているか確認。

デモ画面が開かない：8080番のサーバーと index.html の配置を確認。

展示上の注意：ON時の見た目の切り替えはJavaScriptによる表示制御です。DNSによる実際のブロックは別途 NXDOMAIN で確認してください。